- Parametry wymagane dla macierzy plikowej:

Pojemność surowa RAW (dyskowa) dla oferowanego rozwiązania na pliki użytkowników musi wynosić nie mniej niż 960TB na dyskach SATA, , a pojemność użyteczna (bez zastosowania redukcji danych) minimum 600TB przy zajętości maksymalnie 85% pojemności surowej dysków.

Rozwiązanie musi być zbudowane z co najmniej 4 aktywnych kontrolerów gdzie każdy realizuje dostęp plikowy do danych;

Każdy z kontrolerów musi zapewniać dodatkową powierzchnię surową SSD z przeznaczeniem na cache metadanych lub dane o pojemności: 800GB per kontroler;

Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę, do co najmniej 100 kontrolerów w ramach tego samego systemu dyskowego i prezentujące do użytkowników jeden system plików;

Łączna zajętość oferowanego systemu wraz z przełącznikami sieciowymi back-end nie może przekraczać 5RU w szafie rack;

Wydajność zaproponowanego rozwiąznia powinna być nie niższa niż 30 tys. operacji/s dla dla protokołu NFSv3 w teście SPEC SFS 2014 w trybie SWBUILD.

Rozwiązanie musi być zbudowane w architekturze scale-out, tj. zbudowane z półek/węzłów kontrolerowo-dyskowych, gdzie każda rozbudowa powierzchni dyskowej jest dokonywana wraz ze zwiększeniem wydajności całego systemu poprzez dodanie kolejnych aktywnych kontrolerów;

W celu zapewnienia elastyczności i redundancji w podłączeniu do infrastruktury sieciowej rozwiązanie musi zapewniać dostęp do danych przy jednoczesnym wykorzystaniu co najmniej 8 portów/interfejsów typu 25 Gigabit Ethernet (z wkładkami światłowodowymi short-range);

Komunikacja pomiędzy kontrolerami/półkami dyskowymi musi odbywać się za pośrednictwem osobnych (niewspółdzielonych z portami dostępowymi) interfejsów. Każdy kontroler musi posiadać redundantne interfejsy o łącznej przepustowości nie mniejszej, niż 2x25 Gbps/kontroler;

Rozwiązanie będzie dostarczone z kompletem 2 przełączników sieciowych back-end w technologii Ethernet dla zapewnienia redundancji połączeń między węzłami. Przełączniki muszą być wyposażone w odpowiednie porty aby móc komunikować się z węzłami rozwiązania. Przełączniki musza pochodzić od tego samego Producenta jak całość rozwiązania w celu zapewnienia spójności konfiguracji, diagnostyki i serwisu rozwiązania.

- Parametry minimalne dla przełączników:

- - przełącznik zarządzalny L2 i L3

- - redundantny system wiatraków i redundantne zasilacze

- - wyposażony w co najmniej 12 portów 10GbE SFP+ oraz co najmniej 3 porty 100GbE QSFP28 – każdy z przełączników musi zostać dostarczony z co najmniej dwoma kablami typu Twinax o przepustowości 100GbE i długości co najmniej 3m w celu podłączenia do infrastruktury Zamawiającego

- - prędkość przełączania co najmniej 840Gbps

- - szybkość przekazywania pakietów co najmniej 620Mpps

- - bufor pakietów co najmniej 12MB

- - pamięć RAM co najmniej 4GB

- - tablica MAC co najmniej 272000 wpisów

- - ilość VLANów co najmniej 4000

- - ilość IP VLAN co najmniej 500

- gwarancja zgodnie z całym rozwiązaniem

- Dostępność, niezawodność i bezpieczeństwo:

Rozwiązanie musi udostępniać całkowitą dostępną przestrzeń́ w ramach jednego ciągłego systemu plików;

Rozwiązanie musi umożliwiać obsługę odrębnych podmiotów (tenantów) poprzez tworzenie na żądanie oddzielnych udziałów logicznych (tzw. funkcjonalność multi-tenancy – wielolokatorowość) dla różnych grup użytkowników działających w różnych podsieciach i uwierzytelniających się w różnych systemach (np. LDAP, AD, Kerberos, lokalne bazy użytkowników);

Rozwiązanie musi umożliwiać zarządzanie przy pomocy ról dedykowanych dla poszczególnych obszarów (np Administrator Storage, Administrator Backup’u, itd), czyli tzw. funkcjonalność RBAC: Role Based Access Control. Poszczególne role powinny być tworzone przez Administratora Systemu.

Rozwiązanie  musi umożliwiać dynamiczne rozszerzanie pojemności systemu plików oraz update filesystemu w oparciu o całą pojemność fizyczną dodawaną do rozwiązania bez konieczności:

- modyfikacji już zainstalowanych kontrolerów,

- restartu całości systemu,

- ręcznej migracji/dystrybucji danych na nowe dyski systemu.

System plików zawarty w oferowanym rozwiązaniu musi być skalowalny, do co najmniej 6 PiB powierzchni netto;

Rozwiązanie musi zapewniać dostęp z różnych systemów operacyjnych (UNIX, Mac, Linux, Windows) i musi obsługiwać protokoły plikowe: NFS V3 oraz V4.0/4.1, CIFS/SMB 2.0 oraz 3.0 wraz z funkcjonalnościami CA (Continuous Availability) i MMC (Microsoft Management Console), WebDAV, FTP, oraz obsługa dostępu obiektowego za pomocą komend S3 oraz współpraca z kontenerami aplikacyjnymi za pomocą standardów CSI 1.0 lub 1.1;

Wszystkie protokoły muszą być włączone bez dodatkowych licencji i sprzętu po stronie systemu oraz po stronie stacji klienckich;

Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych za pomocą zewnętrznego systemu backup’owego wykorzystującego protokół NDMP w wersji 3 oraz 4 dla kopii zapasowych na taśmach, z dowolnego obszaru systemu plików;

Rozwiązanie musi zapewnić gwarantowaną ochronę przed „cichym uszkodzeniem dysków” (silent data corruption);

Rozwiązanie musi umożliwiać wymianę uszkodzonego dysku przy zachowaniu nieprzerwanej dostępności wszystkich zasobów plikowych i bez czasowego wyłączania z użycia kontrolerów. Musi istnieć możliwość jasnego określenia lokalizacji uszkodzonego dysku, np. za pomocą lampki kontrolnej lub wyświetlenia numeru pojedynczej zatoki/kieszeni;

Rozwiązanie musi zapewniać pracę jednocześnie wszystkich kontrolerów w trybie aktywny/aktywny dla zapewnienia niezawodności i dostępności danych;

Rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalność in-line dla redukcji danych: kompresji plików i deduplikacji bloków danych. W przypadku ich braku należy dostarczyć 100% więcej pojemności.

- Zarządzanie, eksploatacja, funkcjonalności dodatkowe:

Rozwiązanie musi zapewnić obsługę alarmów i mieć możliwość monitorowania za pomocą protokołu SNMP;

Rozwiązanie musi umożliwiać przegląd historii wydajności (przepustowość oraz ilość operacji) pamięci masowej z uwzględnieniem wykresów oraz raportów a także tworzenia raportów graficznych dotyczących utylizacji powierzchni w określonych przedziałach czasowych oraz zawartości (ilość plików w katalogu, średnia wielkość pliku, ilość plików o określonym rozmiarze);

Rozwiązanie musi zapewnić zdalny monitoring w celu diagnozy i usuwania usterek oraz w zakresie konserwacji – musi mieć możliwość automatycznej diagnozy i samodzielnego zgłaszania usterek w centrum serwisowym producenta;

Rozwiązanie musi posiadać w pełni zintegrowaną (tj. zarządzalną przez wybraną rolę administratora bezpośrednio z głównego interfejsu urządzenia WebGUI lub CLI) funkcjonalność wykonywania kopii migawkowych (tzw. snapshot’ów) per katalog/share oraz pozwalać stworzenie co najmniej 1000 snapshotów dla danego katalogu/share w celu zapewnienia lokalnej ochrony danych;

Rozwiązanie musi posiadać mechanizm równoważenia nowych połączeń bez stosowania dodatkowej aplikacji na stacji klienckiej lub zewnętrznych urządzeń równoważących na zasadzie polityki round-robin i mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność równoważenia obciążenia pomiędzy kontrolerami zgodnie z polityką wyboru kontrolera, tj.: kontroler o najmniejszej liczbie połączeń, kontroler o najmniejszym wykorzystaniu CPU,;

Jeżeli proponowane rozwiązanie nie posiada natywnego mechanizmu zawartego w punkcie powyżej zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego rozwiązania sprzętowego które będzie dysponować powyższymi mechanizmami. Rozwiązanie to musi mieć możliwość obsłużenia do 100 kontrolerów jednocześnie;

Rozwiązanie musi posiadać licencję do replikacji asynchronicznej danych do drugiej lokalizacji wyposażonej w analogiczne rozwiązanie. Licencja do replikacji musi obejmować szyfrowanie transmisji danych i funkcjonalność zarządzania polityką replikacji z granularnością do poziomu pojedynczego katalogu celem dystrybucji treści i zapewnienia kopii danych w drugim ośrodku wraz z mechanizmem automatycznej detekcji zmian na określonych udziałach (SMB,NFS);

Rozwiązanie musi realizować upgrade’y oprogramowania systemowego bezprzerwowo (tj. moduł po module – bez konieczności restartu całego systemu i przerwy w dostępie dla użytkowników).

Rozwiązanie musi udostępniać statystyki historyczne z wykorzystania systemu i zapewniać generowanie raportów graficznych w różnych przekrojach, porównując dostępne parametry systemu (wydajność w IOPS oraz przepustowość MB/s lub GB/s) i statystyki wykorzystania zasobów przez użytkowników (ilosc plikow o określonych rozmiarach);

Administracja rozwiązaniem musi odbywać się poprzez Web GUI oraz Command Line Interface;

Rozwiązanie musi posiadać możliwość rozbudowy o w pełni zintegrowaną (tj. zarządzalną przez wybraną rolę administratora bezpośrednio z głównego interfejsu urządzenia WebGUI lub CLI) funkcjonalność niezaprzeczalnego przechowywania wybranych danych – zgodnie z koncepcją WORM (element standardu SEC17a-4), pozwalającą na zakładanie polityk retencji (niezaprzeczalności i niezmienności danych) WORM per katalog w ramach systemu plików.;

Rozwiązanie musi posiadać możliwość rozbudowy o dedykowane oprogramowanie do ochrony przed Ransomware polegającą na analizie bieżących operacji na macierzy i wykrywaniu anomalii dotyczących zapisu/edycji danych wskazujących na rozpoczęcie ataku typu Ransomware oraz umożliwać automatyczne zatrzymanie jego propagacji. Funkcjonalność musi być konfigurowalna względem określonych zasobów lub grup użytkowników/aplikacji.

Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność „writeable snapshots” czyli zapisywalnych kopii migawkowych, do szybkiego tworzenia dodatkowy kopii danych na potrzeby uruchamiania środowisk developersko-testowych.

Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność QoS (Quality of Service) czyli zarządzania poziomem usług, tj funkcjonalność do ustawiania maksymalnej ilości operacji (dla protokołów NFS, SMB oraz dostępu S3) dla określonego użytkownika/aplikacji – definiowanego na podstawie user ID, ścieżki dostępowej lub podsieci IP.

Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność do automatyzacji przełączania na drugą lokalizację w przypadku potwierdzonej przez administratora niedostępności jednej z nich poprzez:
- prowadzenie automatycznej synchronizacji parametrów konfiguracyjnych macierzy produkcyjnej do macierzy zapasowej;
- automatyzację procesu aktywacji drugiej lokalizacji dla użytkowników (przejście z trybu read-only do trybu active) wraz z automatyzacją procesu rekonfiguracji parametrów sieciowych/DNS.

Rozwiązanie musi wspierać zestaw poleceń Container Storage Module (CSM) do ścisłej integracji macierzy plikowej z aplikacjami w środowiskach kontenerów aplikacyjnych (Kubernetes) w zakresie usług: autoryzacji, monitoringu, replikacji i wysokiej dostępności.

Rozwiązanie musi posiadać możliwość współpracy z systemami antywirusowymi za pomocą standardowych interfejsów ICAP oraz CAVA.

Rozwiązanie musi posiadać możliwość rozbudowy o w pełni zintegrowaną (tj. zarządzalną przez wybraną rolę administratora bezpośrednio z głównego interfejsu urządzenia WebGUI lub CLI) funkcjonalność tworzenia limitów powierzchni zapisu danych (tzw. quot’y) dla wybranych katalogów, użytkowników lub grup użytkowników;

Rozwiązanie musi posiadać możliwość rozbudowy o licencję do w pełni zintegrowanej (tj. zarządzanej przez wybraną rolę administratora bezpośrednio z głównego interfejsu urządzenia WebGUI lub CLI) technologii automatycznego przesuwania danych między warstwami dysków (tiers) w ramach jednego systemu plików i przestrzeni nazw według polityk ustawionych przez administratora dotyczących co najmniej następujących parametrów: ostatniego użycia pliku, wielkości pliku, rozszerzenia pliku. Proces przesuwania danych nie powinien uniemożliwiać ciągłego dostępu do nich w trybie odczyt/zapis.

Rozwiązanie musi posiadać możliwość rozbudowy o w pełni zintegrowaną funkcjonalność tieringu (tj. przesuwania danych) na zewnętrzne zasoby w ramach czterech największych dostawców usług chmury publicznej, tj.: Google Cloud Platform, Amazon S3, Microsoft AWS oraz Alibaba Cloud.

- Replikacja i automatyzacja przełączania między macierzami:

Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność do automatyzacji przełączania na drugą lokalizację w przypadku potwierdzonej przez administratora niedostępności jednej z nich poprzez:

- - prowadzenie automatycznej synchronizacji parametrów konfiguracyjnych macierzy produkcyjnej do macierzy zapasowej;

- - automatyzację procesu aktywacji drugiej lokalizacji dla użytkowników (przejście z trybu read-only do trybu active) wraz z automatyzacją procesu rekonfiguracji parametrów sieciowych/DNS.

- Szczegółowy opis funkcjonalnośći automatyzacji przełączania na drugą lokalizację:

- - Automatyzuje przełączanie awaryjne za pomocą jednego polecenia w przypadku dostępu za pomocą NFS i SMB

- - Przełączenie awaryjne całego klastra lub jego części;

- - Ciągłe monitorowanie gotowości DR — pomiędzy klastrami monitorowanych jest ponad 30 różnych parametrów

Funkcje testowania DR

- - Robot Runbook do testowania DR zapisuje dane testowe i co wieczór zgodnie z harmonogramem przełącza się w tryb awaryjny, aby podkreślić gotowość do DR między klastrami

- - Tryb testowy LiveOPS DR — tworzy trzecią kopię danych produkcyjnych w bezpiecznej strefie dostępu z klonowaniem udziałów i eksportami do zapisywalnego testowania procedur DevOPS i DR na trzeciej kopii danych produkcyjnych.

- - Testowanie danych na żywo bez konieczności okien serwisowych.

Możliwość synchronizacji danych DR z trzecią kopią. Obsługa przyrostowej synchronizacji danych.

Automatyczny monitoring wszystkich wymaganych ustawień klastra pracy awaryjnej (dane, konfiguracja, aktywny katalog), aby upewnić się, że przełączenie awaryjne jest możliwe. Generowanie alarmów, jeśli wykryty zostanie jakikolwiek parametr blokujący uruchomienie pracy awaryjnej (w czasie bliskim rzeczywistemu)

Globalny pulpit nawigacyjny do monitoringu gotowości do odzyskiwania danych w usługach plikowych.

- Generowanie raportów z konfiguracji macierzy plikowej umożliwiające: dokumentację DR, audyty zarządzania zmianami w celu zwiększenia dostępności systemu oraz zarządzania zmianami konfiguracji.

- Analityka i raportowanie narażenia na utratę danych za pomocą śledzenia i trendów RPO.

- Automatyczna identyfikacja nieprawidłowych wzorców replikacji i bieżące raportowanie o anomaliach/wyjątkach w celu podjęcia działań korygujących.

- Raporty z wykonywanych kopii migawkowych i replikacji wraz ze śledzeniem replikacji, przepustowości oraz zmian plików w ciągu 30, 60, 90 dni.

- Wsparcie techniczne, obsługa serwisowa:

Rozwiązanie musi być objęte 5-letnim pełnym wsparciem technicznym producenta w zakresie sprzętu i oprogramowania (tj. jednym punktem kontaktu po stronie producenta sprzętu i oprogramowania, dostępem do wsparcia serwisowego producenta realizowanego w reżimie 24 godz na dobę, 7 dni w tygodniu za pomocą polskojęzycznego zespołu inżynierów producenta zdalnie oraz na miejscu (tj. we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie Polski), bezpłatnej dostawy i wymiany uszkodzonych elementów w terminie do końca następnego dnia roboczego, dostępem do bezpłatnych aktualizacji i poprawek oprogramowania, automatycznego monitoringu systemu i zgłaszania usterek w centralnym systemie serwisowym producenta za pomocą e-mail, www (w tym chat) oraz telefonicznie.

Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego.