| Komponent | Minimalne wymagania | Parametry techniczne oferowanego sprzętu [Wypełnia Wykonawca w formie opisu jak w kolumnie 2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Porty | Przełącznik 1U wyposażony w porty: - 48 x 25 Gigabit Ethernet SFP28 - 4 x 100 Gigabit Ethernet QSFP28 - 2 x 200 Gigabit Ethernet QSFP28-DD - 1 x RJ45 console/management port with RS232 signaling - 1 x Micro-USB type B optional console port - 1 x 10/100/1000 Base-T Ethernet port used as management port Porty 25Gb muszą umożliwiać pracę modułów optycznych 1Gb i 10Gb |  |
| System operacyjny | Modularny system operacyjny, Musi byc zgodny ze standardem ONIE i umożliwiać instalacje co najmniej dwóch systemów operacyjnych innych producentów, w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności. Przełącznik z zainstalowanym innym systemem operacyjnym musi być objęty wsparciem producenta przełącznika |  |
| Zasilanie | Nadmiarowy zasilacz AC Hot-Swap |  |
| RACK | Musi zapewniać instalację w szafach 19” |  |
| Pamięć | Moduł pamięci SSD: 64GB Pamięć CPU: 16GB Pojemność bufora pakietów: 32MB |  |
| Wydajność | Musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności min. 4Tbps (full-duplex); Musi posiadać przepustowość na poziomie co najmniej 3Bpps (full-duplex); Szybkość przełączania ramki w obrębie przełącznika maksymalnie 850 nano sekund; |  |
| Chłodzenie | Musi posiadać możliwość chłodzenia urządzenia w trybie przód-do-tyłu lub tył-do-przodu (ustawienia fabryczne). Musi być wyposażone w redundantne i wymienne w trakcie pracy (hot-swappable) min. 2 wiatraki |  |
| Funkcjonalności warstwy II | Musi obsługiwać ramki „Jumbo”. Musi obsługiwać, co najmniej 4000 VLANów. Pamięć, dla co najmniej 32 000 adresów MAC. Musi obsługiwać, co najmniej protokoły: STP, RSTP, PVST+, MSTP Musi wspierać funkcjonalność wirtualnej agregacji portów umożliwiającą dopięcie przełącznika do posiadanej przez Zamawiającego Infrastruktury zbudowanej z 4 przełączników Dell EMC S5248F w celu budowy pętli wysokiej dostępności w oparciu o łącza 100GbE: - terminowanie pojedynczej wiązki EtherChannel/LACP wyprowadzonej z urządzenia zewnętrznego (serwera, przełącznika) na 2 niezależnych opisywanych urządzeniach - budowę topologii sieci bez pętli z pełnym wykorzystaniem agregowanych łączy - umożliwiać wysokodostępny mechanizm kontroli dla 2 niezależnych opisywanych urządzeń Urządzenie musi posiadać możliwość definiowana łączy w grupy LAG (802.3ad). Obsługa min. 16 łączy w grupie LAG Musi obsługiwać DCB (Data Center Bridging), 802.1Qbb Priority-Based Flow Control, Musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla L3 VXLAN routing Musi być zgodniy z następującymi standardami IEEE 802.1AB LLDP TIA-1057 LLDP-MED 802.1s MSTP 802.1w RSTP 802.3i Ethernet (10Base-T) 802.3z Gigabit Ethernet (1000BaseX) 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 802.1D Bridging, STP 802.1p L2 Prioritization 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging,GVRP 802.1Qbb PFC 802.1Qaz ETS 802.1s MSTP 802.1w RSTP, PVST+ 802.1X Network Access Control 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 802.3ad Link Aggregation with LACP 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBase-X) 802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase-SR4, 40GBase-CR4, 40GBase-LR4, 100GBase-SR10, 100GBase-LR4, 100GBase-ER4) na portach optycznych 802.3bj 100 Gigabit Ethernet 802.3u Fast Ethernet (100Base-TX) na porcie zarządzającym 802.3x Flow Control |  |
| Funkcjonalności warsty III | Musi obsługiwać protokoły dynamicznego routing dla IPv4 i dla IPv6: OSPF, BGP Musi przechowywać do 128 000 wpisów rotingu IPv4 i do 64 000 wpisów routigu IPv6 Musi wspierać mechanizm L3 ECMP Load Balancing Musi spierać protokół redundancji VRRP Wsparcie dla DHCP server i DHCP Relay Obsługa Policy Based Routing Musi obsługiwać poniższe standardy w zakresie protokołów routingu 791 IPv4 792 ICMP 826 ARP 1027 Proxy ARP 1035 DNS (client) 1042 Ethernet Transmission 1191 Path MTU Discovery 1305 NTPv4 1519 CIDR 1812 Routers 1858 IP Fragment Filtering 2131 DHCP (server and relay) 5798 VRRP 3021 31-bit Prefixes 3046 DHCP Option 82 (Relay) 1812 Requirements for IPv4 Routers 1918 Address Allocation for Private Internets 2474 Diffserv Field in IPv4 and Ipv6 Headers 2596 Assured Forwarding PHB Group 3195 Reliable Delivery for Syslog 3246 Expedited Assured Forwarding 2460 IPv6 2462 Stateless Address AutoConfig 2463 ICMPv6 2464 Ethernet Transmission 2675 Jumbo grams 3587 Global Unicast Address Format 4291 IPv6 Addressing 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks 2711 IPv6 Router Alert Option 4007 IPv6 Scoped Address Architecture 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers 4291 IPv6 Addressing Architecture 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6 IPv6 Management support (telnet, FTP, TACACS, RADIUS, SSH, NTP) OSPF (v2/v3) 1587 NSSA 1745 OSPF/BGP interaction 1765 OSPF Database overflow 2154 MD5 2328 OSPFv2 2370 Opaque LSA 3101 OSPF NSSA 1997 Communities 2385 MD5 2439 Route Flap Damping 2796 Route Reflection 2842 Capabilities 2918 Route Refresh 3065 Confederations 4271 BGP-4 4360 Extended Communities 4893 4-byte ASN 5396 4-byte ASN Representation 5492 Capabilities Advertisement |  |
| Mechanizmy bezpieczeństwa i QoS | Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem, jakości obsługi (QoS) w sieci: - Klasyfikacja ruchu dla klas różnej, jakości obsługi QoS poprzez wykorzystanie, co najmniej następujących paramentów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, vlan, wartość DSCP - Implementacja, co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. - Możliwość obsługi jednej z powyższych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). - Implementacja mechanizmu Weighted Random Early Detection (WRED) I WFQ. - Obsługa IP Precedence i DSCP Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zarządzaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci: - Co najmniej 3 poziomy dostępu administracyjnego przez konsole: - Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o 802.1x - Obsługa List dostępu ACL dla adresów MAC i adresów IPv4 i IPv6 |  |
| Mechanizmy zarządzania | Musi wspierać następujące mechanizmy zarządzania - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv1/2 i SSHv2 - Obsługa monitorowania ruchu na porcie (Port Monitoring), ACL-Based Monitoring oraz RSPAN - Urządzenie musi posiadać dedykowany port konsolowy do zarządzania typu RJ45 (konsola) oraz drugi wydzielony 10/100/1000BaseT - Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji ‘off-line’. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzania po dokonaniu zmian. - Wsparcie dla mechanizmu Beacon LED control – włączenie diody danego interfejsu celem identyfikacji - Urządzenie musi posiadać funkcjonalność automatycznej instalacji oprogramowania poprzez ściągnięcie z serwera TFTP pliku z oprogramowaniem (firmware), w trakcie pierwszego podłączenia do sieci Ethernet - Urządzenie musi mieć możliwość utworzenia skryptów systemu linux oraz uruchomienia skryptów utworzonych w języku Python oraz Pearl |  |
| Komponenty dodatkowe | 2 x moduł 100GbE SM do wpięcia I zbudowania struktury pętli |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając,że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. |  |