OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa komputerów AIO oraz laptopów na potrzeby sądów apelacji białostockiej
I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów AIO oraz laptopów na potrzeby sądów apelacji białostockiej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 3 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia:

	Numer części zamówienia
	Nazwa części i opis

	1
	Komputer All In One 24” – 41 szt.

	2
	Komputer All In One 27” – 46 szt.

	3
	Komputer przenośny ponadstandardowy 16” – 6 szt.


II. Wymagania minimalne oferowanego sprzętu

CZĘŚĆ 1
Komputer All In One 24”

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1
	2
	3

	1. 
	Typ
	Komputer All In One

zgodnie z poniższą definicją:
Komputer stacjonarny typu All in One – komputer, w którym podzespoły komputerowe takie jak: płyta główna, procesor czy układ graficzny zostały umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora, posiadający wspólny system zasilania.

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta urządzenia.

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, uczestnictwa w wideokonferencji, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	3. 
	Procesor
	· Procesor wielordzeniowy

· Zgody z architekturą x86

· O średniej wydajności ocenianej w teście CPU Mark na minimum 45000 punktów w dniu ( 30.03.2026 r.) Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z tabeli z wynikami testów procesorów, która jest załącznikiem do SWZ. W przypadku, gdy procesor nie znajduje się w tabeli z wynikami testów załączonej przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do oferty wydruk wyniku PassMark – Average CPU Mark z strony https://www.cpubenchmark.net/ z datą nie wcześniejszą niż 14 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk musi być podpisany przez Wykonawcę.

	4. 
	Ekran
	Przekątna: co najmniej 23,5 cala, maksymalnie 24,5 cala.
Format obrazu 16:9.
Rozdzielczość:  min.  FHD 1920x1080
Wyświetlacz: LED przeciwodblaskowy, panel w technologii IPS lub WVA.


	5. 
	Pamięć operacyjna RAM
	Co najmniej 32GB z możliwością rozbudowy do min 64GB, min. jeden slot wolny (w przypadku dostarczenia minimalnej wymaganej pamięci w więcej niż jednej kości wymagane jest, aby każda z zamontowanych kości posiadała identyczne parametry pracy)

	6. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 1 TB SSD M.2 NVME

	7. 
	Grafika
	Musi umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem co najmniej DirectX 12 oraz OpenGL w wersji co najmniej 4; dopuszcza się możliwość by pamięć karty graficznej była współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną



	8. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa wbudowana na płycie głównej, wbudowane głośniki stereo, 
Wbudowany mikrofon,
Wbudowana kamera o rozdzielczości 720p z fabrycznym rozwiązaniem mechanicznego zasłonięcia obiektywu lub panel multimedialny oferowany przez producenta komputera z kamera o rozdzielczości 720p z fabrycznym rozwiązaniem mechanicznego zasłonięcia obiektywu oraz mikrofonem (w przypadku gdy nie jest wbudowany w obudowę),
Port audio tzw. combo (dwa gniazda w jednym – słuchawki i mikrofon) lub oddzielne złącze słuchawkowe stereo oraz oddzielne złącze mikrofonowe (W przypadku portu combo należy dostarczyć stosowne przejściówki umożliwiające rozdzielenie sygnału na oddzielne złącze słuchawkowe stereo oraz oddzielne złącze mikrofonowe).

	9. 
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1

	10. 
	Obudowa
	Podstawa musi umożliwiać:
· regulację kąta nachylenia,
· regulację wysokości ekranu w pionie.
Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego dedykowanego przez producenta komputera rozwiązania. Podstawa dedykowana przez producenta urządzenia nie montowana do systemu VESA. Musi pozostać sam obrys komputera bez wystających elementów. 
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona lub równoważne) 

	11. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować minimum z systemem operacyjnym Windows co najmniej w wersji 11 Professional oraz posiadać oznakowanie efektywności energetycznej.

	12. 
	Funkcje BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą przynajmniej klawiatury.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS (nieedytowalnych z poziomu BIOS) bieżących informacji o:

· modelu komputera, producencie komputera
· numerze seryjnym,
· MAC Adres karty sieciowej,
· wersja Biosu
· zainstalowanym procesorze, 
· ilości pamięci RAM,
· napędach lub dyskach 
Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
Możliwość z poziomu Bios:
· możliwość wyłączenia zewnętrznych portów USB 
· włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty Wi-Fi
· możliwość włączenia/wyłączenia ustawienia hasła na poziomie systemu BIOS chroniącego przed nieautoryzowaną zmianą ustawień BIOS
· powiadamianie o zmianie konfiguracji sprzętowej komputera
· wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan)
· funkcja umożliwiająca tworzenie recovery BIOS na dysku i na urządzeniach zewnętrznych
· funkcja bezpiecznego usuwania danych z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
Aktualizacja BIOS za pomocą strony internetowej producenta lub dedykowanego oprogramowania producenta w oparciu o najnowsze, aktualne wersje BIOS.

	13. 
	Bezpieczeństwo
	Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej lub zintegrowany z procesorem aktywny układ szyfrujący zgodny ze standardem Trusted Platform Module w wersji 2.0 lub nowszej.

	14. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

	15. 
	Głośność jednostki
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 dB.

	16. 
	Warunki gwarancji
	· Minimum 36 miesięcy,

· Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego,

· Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail,

· Dostępność wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych (w godz. 8-16) w tygodniu przez cały rok w języku polskim w dni robocze,

· Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

· Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej,

· W przypadku awarii nośników danych pozostają one u zamawiającego,

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany. w kartonie, zabezpieczony do transportu i magazynowania.

	17. 
	Wsparcie techniczne 
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna Wykonawcy lub producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

· weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, pamięć masowa, pamięć),

· czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Wykonawca poda numer telefonu.

Możliwość aktualizacji i pobrania aktualnych sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera lub identyfikatora klienta. Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji)

	18. 
	System operacyjny
	Preinstalowany system Windows 11 Professional PL 64bit lub nowszy (nie wymagający aktywacji w firmie Microsoft za pomocą telefonu lub samodzielnej aktywacji przez użytkownika. Dopuszczalna jest aktywacja automatyczna, tzw. aktywacja w tle po podłączeniu komputera do Internetu) w celu zapewnienia współpracy z środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w sądownictwie powszechnym. 

Licencja bezterminowa. System operacyjny nieużywany oraz nieaktywowany wcześniej na innym urządzeniu.

Możliwość odzyskania systemu z partycji recovery dysku zainstalowanego w komputerze.

Lub system operacyjny równoważny powyższemu. 

Poprzez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SWZ system operacyjny w odniesieniu do możliwości uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania funkcjonującego w środowisku Zamawiającego:

· Oprogramowanie Microsoft Office Professional w wersji od 2016 do 2021 oraz wersja subskrypcyjna 365 (każdy z jego komponentów)

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom (http://www.orcom.pl/sadownictwo.php#oferta) 

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit (http://www.albit.eu/)

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-sprawiedliwosci/#rozwiazania) 

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica (http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0)

Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic (http://www.macrologic.pl/#)

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji systemu i jego zasobów umożliwiające:

· określenie preferencji aktualizacji,

· ustawienie priorytetu aktualizacji,

· użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników.

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją dedykowane do ochrony danych i systemu zapewniające:

· wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa danych,

· ochronę danych poprzez egzekwowanie polityki kontroli dostępu, uwierzytelnienie i szyfrowanie poufnych danych,

· automatyczną aktualizację urządzeń i śledzenie zmian dla urządzeń chronionych.

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające:

· tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu

· tworzenie OS media

· tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika lokalizacjach [min. lokalnie, sieć, chmura]

Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. 

Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia:

· Łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.

· Systemu operacyjnego z zainstalowanym interfejsem użytkownika w języku polskim.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające równoważność należy złożyć wraz z ofertą.


	19. 
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza:
- co najmniej jeden cyfrowy, graficzny wyjściowy port np. DisplayPort lub HDMI, 
- co najmniej jeden cyfrowy, graficzny wejściowy port np. HDMI (funkcji zewnętrznego monitora tj. możliwość zmiany źródła wyświetlania obrazu)
- min. 4 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera,
- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, 
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	20. 
	Wyposażenie dodatkowe
	· Klawiatura USB w układzie US-QWERTY z wydzieloną sekcją klawiszy numerycznych w kolorze zbliżonym do obudowy komputera
· Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) w kolorze zbliżonym do obudowy komputera
· Nagrywarka DVD +/-RW (Wbudowana w komputer lub stopę komputera lub USB) o prędkości nagrywania min. 4x wraz z dołączonym zewnętrznym (niezależny od wbudowanego w system operacyjny) oprogramowaniem z interfejsem graficznym w polskojęzycznej wersji  do odtwarzania i nagrywania płyt z pełną i bezterminową licencją

· Sterowniki dostępne na dedykowanej przez producenta stronie internetowej (Wykonawca poda adres strony internetowej) lub dołączony fizyczny nośnik (CD/DVD lub pendrive) ze sterownikami.
· Dołączony fizyczny nośnik (CD/DVD lub pendrive) z systemem operacyjnym  zainstalowanym na urządzeniu, pozwalający na odtworzenie systemu np. po wymianie uszkodzonego dysku twardego.
· Dołączony zestaw kabli do każdej szt. komputera:

- zasilający z uziemieniem (wtyk CEE7/7),

- UTP połączeniowy, obustronnie zakończony wtykami RJ45 o długości min. 5 metrów i spełniający wymagania min. kategorii 6,

	21. 
	Certyfikaty i dokumenty
	Oferowane urządzenia muszą być  wyprodukowane przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju -  urządzeń lub systemów  lub rozwiązań informatycznych (producent posiada certyfikat ISO 9001 lub równoważny).

Wymagane dokumenty:  

1. dot. testu wydajności procesora PassMark Average CPU Mark (w przypadku braku w tabeli z wynikami testów załączonej do SWZ przez Zamawiającego),

2. dot. Normy PN-EN  ISO 9001 lub równoważnej dla producenta,

3. dot. deklaracji zgodności CE lub UE lub równoważna dla oferowanego urządzenia,

4. posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO lub równoważny.
5. dot. głośności jednostki,

6. Dokument  poświadczający  poprawną  współpracę  oferowanego  modelu  urządzenia  z  systemem operacyjnym Windows  11 (dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta urządzenia) lub nowszym, a w przypadku zaoferowania równoważnego systemu operacyjnego model komputera musi posiadać certyfikat producenta tego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym – wymagany wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego lub oświadczenie producenta komputera.

7. Dokument, z którego będą wynikały wszystkie parametry oferowanego urządzenia wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia: karta katalogowa urządzenia lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta.
8. Oświadczenie o pozostawieniu nośnika danych u Zamawiającego na  wypadek awarii nośnika danych.

9. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowana licencja systemu operacyjnego pochodzi z legalnego źródła. 

Poprzez równoważność certyfikatu TCO Zamawiający rozumie:

W zakresie wydajności energetycznej: 

· Certyfikat efektywności energetycznej przyznany przez niezależną organizację certyfikacyjną w zakresie zużycia energii elektrycznej (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów, lub norma EPEAT) 

W zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego: 

· certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzeń komputerowych z dyrektywą RoHS – (ang. Restriction of Hazardous Substances) z 8 czerwca 2011 r. (2011/65/UE) potwierdzający, że oferowane produkty nie zawierają kadmu, rtęci, ołowiu, sześciowartościowego chromu, PBDE, PBB oraz innych uznanych za niebezpieczne substancji. 

W zakresie ergonomicznej konstrukcji, jakości obrazu, możliwości regulacji i dostosowania środowiska pracy:

· certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 9241 lub TUV lub TUV Ergo lub równoważny. 

W zakresie produkcji z uwzględnieniem wpływu na środowisko:

· certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z:

· ISO 9001 lub równoważną, 

· ISO 14001 lub równoważną oraz 

· ISO 50001 lub równoważną .

W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników:

· ograniczony poziom pola elektrycznego i magnetycznego zgodnie z normą IEEE C95.1 – 2019 lub równoważną, potwierdzony certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez niezależną, akredytowaną jednostkę,

· ograniczony poziom hałasu według normy ISO 9296 lub równoważnej, mierzony według ISO 7779 lub równoważnego, potwierdzony certyfikatem wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę na podstawie wykonanych testów.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające równoważność należy złożyć wraz z ofertą.


CZĘŚĆ 2
Komputer All In One 27”

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1
	2
	3

	1. 
	Typ
	Komputer All In One

zgodnie z poniższą definicją:
Komputer stacjonarny typu All in One – komputer, w którym podzespoły komputerowe takie jak: płyta główna, procesor czy układ graficzny zostały umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora, posiadający wspólny system zasilania.

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta urządzenia.

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, uczestnictwa w wideokonferencji, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	3. 
	Procesor
	· Procesor wielordzeniowy

· Zgody z architekturą x86

· O średniej wydajności ocenianej w teście CPU Mark na minimum 35000 punktów w dniu (30.03.2026 r.) Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z tabeli z wynikami testów procesorów, która jest załącznikiem do SWZ. W przypadku, gdy procesor nie znajduje się w tabeli z wynikami testów załączonej przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do oferty wydruk wyniku PassMark – Average CPU Mark z strony https://www.cpubenchmark.net/ z datą nie wcześniejszą niż 14 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk musi być podpisany przez Wykonawcę.

	4. 
	Ekran
	Przekątna: co najmniej 26,5 cala, maksymalnie 27,5 cala.
Format obrazu 16:9.
Rozdzielczość:  min.  FHD 1920x1080
Wyświetlacz: LED przeciwodblaskowy, panel w technologii IPS lub WVA.

	5. 
	Pamięć operacyjna RAM
	Co najmniej 32GB z możliwością rozbudowy do min 64GB, min. jeden slot wolny (w przypadku dostarczenia minimalnej wymaganej pamięci w więcej niż jednej kości wymagane jest, aby każda z zamontowanych kości posiadała identyczne parametry pracy)

	6. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 1 TB SSD M.2 NVME

	7. 
	Grafika
	Musi umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem co najmniej DirectX 12 oraz OpenGL w wersji co najmniej 4; dopuszcza się możliwość by pamięć karty graficznej była współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną



	8. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa wbudowana na płycie głównej, wbudowane głośniki stereo, 
Wbudowany mikrofon,
Wbudowana kamera o rozdzielczości 720p z fabrycznym rozwiązaniem mechanicznego zasłonięcia obiektywu lub panel multimedialny oferowany przez producenta komputera z kamera o rozdzielczości 720p z fabrycznym rozwiązaniem mechanicznego zasłonięcia obiektywu oraz mikrofonem (w przypadku gdy nie jest wbudowany w obudowę),
Port audio tzw. combo (dwa gniazda w jednym – słuchawki i mikrofon) lub oddzielne złącze słuchawkowe stereo oraz oddzielne złącze mikrofonowe (W przypadku portu combo należy dostarczyć stosowne przejściówki umożliwiające rozdzielenie sygnału na oddzielne złącze słuchawkowe stereo oraz oddzielne złącze mikrofonowe).

	9. 
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1

	10. 
	Obudowa
	Podstawa musi umożliwiać:
· regulację kąta nachylenia,
· regulację wysokości ekranu w pionie.
Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego dedykowanego przez producenta komputera rozwiązania. Podstawa dedykowana przez producenta urządzenia nie montowana do systemu VESA. Musi pozostać sam obrys komputera bez wystających elementów. 
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona lub równoważne) 

	11. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować minimum z systemem operacyjnym Windows co najmniej w wersji 11 Professional oraz posiadać oznakowanie efektywności energetycznej.

	12. 
	Funkcje BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą przynajmniej klawiatury.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS (nieedytowalnych z poziomu BIOS) bieżących informacji o:

· modelu komputera, producencie komputera
· numerze seryjnym,
· MAC Adres karty sieciowej,
· wersja Biosu
· zainstalowanym procesorze, 
· ilości pamięci RAM,
· napędach lub dyskach 
Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
Możliwość z poziomu Bios:
· możliwość wyłączenia zewnętrznych portów USB 
· włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty Wi-Fi
· możliwość włączenia/wyłączenia ustawienia hasła na poziomie systemu BIOS chroniącego przed nieautoryzowaną zmianą ustawień BIOS
· powiadamianie o zmianie konfiguracji sprzętowej komputera
· wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan)
· funkcja umożliwiająca tworzenie recovery BIOS na dysku i na urządzeniach zewnętrznych
· funkcja bezpiecznego usuwania danych z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
Aktualizacja BIOS za pomocą strony internetowej producenta lub dedykowanego oprogramowania producenta w oparciu o najnowsze, aktualne wersje BIOS.

	13. 
	Bezpieczeństwo
	Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej lub zintegrowany z procesorem aktywny układ szyfrujący zgodny ze standardem Trusted Platform Module w wersji 2.0 lub nowszej.

	14. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

	15. 
	Głośność jednostki
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 dB.

	16. 
	Warunki gwarancji
	· Minimum 36 miesięcy,

· Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego,

· Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail,

· Dostępność wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych (w godz. 8-16) w tygodniu przez cały rok w języku polskim w dni robocze,

· Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

· Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej,

· W przypadku awarii nośników danych pozostają one u zamawiającego,

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany. w kartonie, zabezpieczony do transportu i magazynowania.

	17. 
	Wsparcie techniczne 
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna Wykonawcy lub producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

· weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, pamięć masowa, pamięć),

· czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Wykonawca poda numer telefonu.

Możliwość aktualizacji i pobrania aktualnych sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera lub identyfikatora klienta. Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji)

	18. 
	System operacyjny
	Preinstalowany system Windows 11 Professional PL 64bit lub nowszy (nie wymagający aktywacji w firmie Microsoft za pomocą telefonu lub samodzielnej aktywacji przez użytkownika. Dopuszczalna jest aktywacja automatyczna, tzw. aktywacja w tle po podłączeniu komputera do Internetu) w celu zapewnienia współpracy z środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w sądownictwie powszechnym. 

Licencja bezterminowa. System operacyjny nieużywany oraz nieaktywowany wcześniej na innym urządzeniu.

Możliwość odzyskania systemu z partycji recovery dysku zainstalowanego w komputerze.

Lub system operacyjny równoważny powyższemu. 

Poprzez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SWZ system operacyjny w odniesieniu do możliwości uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania funkcjonującego w środowisku Zamawiającego:

· Oprogramowanie Microsoft Office Professional w wersji od 2016 do 2021 oraz wersja subskrypcyjna 365 (każdy z jego komponentów)

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom (http://www.orcom.pl/sadownictwo.php#oferta) 

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit (http://www.albit.eu/)

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-sprawiedliwosci/#rozwiazania) 

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica (http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0)

Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic (http://www.macrologic.pl/#)

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji systemu i jego zasobów umożliwiające:

· określenie preferencji aktualizacji,

· ustawienie priorytetu aktualizacji,

· użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników.

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją dedykowane do ochrony danych i systemu zapewniające:

· wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa danych,

· ochronę danych poprzez egzekwowanie polityki kontroli dostępu, uwierzytelnienie i szyfrowanie poufnych danych,

· automatyczną aktualizację urządzeń i śledzenie zmian dla urządzeń chronionych.

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające:

· tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu

· tworzenie OS media

· tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika lokalizacjach [min. lokalnie, sieć, chmura]

Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. 

Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia:

· Łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.

· Systemu operacyjnego z zainstalowanym interfejsem użytkownika w języku polskim.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające równoważność należy złożyć wraz z ofertą.


	19. 
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza:
- co najmniej jeden cyfrowy, graficzny wyjściowy port np. DisplayPort lub HDMI, 
- co najmniej jeden cyfrowy, graficzny wejściowy port np. HDMI (funkcji zewnętrznego monitora tj. możliwość zmiany źródła wyświetlania obrazu)
- min. 4 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera,
- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, 
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	20. 
	Wyposażenie dodatkowe
	· Klawiatura USB w układzie US-QWERTY z wydzieloną sekcją klawiszy numerycznych w kolorze zbliżonym do obudowy komputera
· Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) w kolorze zbliżonym do obudowy komputera
· Nagrywarka DVD +/-RW (Wbudowana w komputer lub stopę komputera lub USB) o prędkości nagrywania min. 4x wraz z dołączonym zewnętrznym (niezależny od wbudowanego w system operacyjny) oprogramowaniem z interfejsem graficznym w polskojęzycznej wersji  do odtwarzania i nagrywania płyt z pełną i bezterminową licencją

· Sterowniki dostępne na dedykowanej przez producenta stronie internetowej (Wykonawca poda adres strony internetowej) lub dołączony fizyczny nośnik (CD/DVD lub pendrive) ze sterownikami.
· Dołączony fizyczny nośnik (CD/DVD lub pendrive) z systemem operacyjnym  zainstalowanym na urządzeniu, pozwalający na odtworzenie systemu np. po wymianie uszkodzonego dysku twardego.
· Dołączony zestaw kabli do każdej szt. komputera:

- zasilający z uziemieniem (wtyk CEE7/7),

- UTP połączeniowy, obustronnie zakończony wtykami RJ45 o długości min. 5 metrów i spełniający wymagania min. kategorii 6,

	21. 
	Certyfikaty i dokumenty
	Oferowane urządzenia muszą być  wyprodukowane przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju -  urządzeń lub systemów  lub rozwiązań informatycznych (producent posiada certyfikat ISO 9001 lub równoważny).

Wymagane dokumenty:  

10. dot. testu wydajności procesora PassMark Average CPU Mark (w przypadku braku w tabeli z wynikami testów załączonej do SWZ przez Zamawiającego),

11. dot. Normy PN-EN  ISO 9001 lub równoważnej dla producenta,

12. dot. deklaracji zgodności CE lub UE lub równoważna dla oferowanego urządzenia,

13. posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO lub równoważny.
14. dot. głośności jednostki,

15. Dokument  poświadczający  poprawną  współpracę  oferowanego  modelu  urządzenia  z  systemem operacyjnym Windows  11 (dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta urządzenia) lub nowszym, a w przypadku zaoferowania równoważnego systemu operacyjnego model komputera musi posiadać certyfikat producenta tego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym – wymagany wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego lub oświadczenie producenta komputera.

16. Dokument, z którego będą wynikały wszystkie parametry oferowanego urządzenia wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia: karta katalogowa urządzenia lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta.
17. Oświadczenie o pozostawieniu nośnika danych u Zamawiającego na  wypadek awarii nośnika danych.

18. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowana licencja systemu operacyjnego pochodzi z legalnego źródła. 

Poprzez równoważność certyfikatu TCO Zamawiający rozumie:

W zakresie wydajności energetycznej: 

· Certyfikat efektywności energetycznej przyznany przez niezależną organizację certyfikacyjną w zakresie zużycia energii elektrycznej (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów, lub norma EPEAT) 

W zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego: 

· certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzeń komputerowych z dyrektywą RoHS – (ang. Restriction of Hazardous Substances) z 8 czerwca 2011 r. (2011/65/UE) potwierdzający, że oferowane produkty nie zawierają kadmu, rtęci, ołowiu, sześciowartościowego chromu, PBDE, PBB oraz innych uznanych za niebezpieczne substancji. 

W zakresie ergonomicznej konstrukcji, jakości obrazu, możliwości regulacji i dostosowania środowiska pracy:

· certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 9241 lub TUV lub TUV Ergo lub równoważny. 

W zakresie produkcji z uwzględnieniem wpływu na środowisko:

· certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z:

· ISO 9001 lub równoważną, 

· ISO 14001 lub równoważną oraz 

· ISO 50001 lub równoważną .

W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników:

· ograniczony poziom pola elektrycznego i magnetycznego zgodnie z normą IEEE C95.1 – 2019 lub równoważną, potwierdzony certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez niezależną, akredytowaną jednostkę,

· ograniczony poziom hałasu według normy ISO 9296 lub równoważnej, mierzony według ISO 7779 lub równoważnego, potwierdzony certyfikatem wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę na podstawie wykonanych testów.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające równoważność należy złożyć wraz z ofertą.


CZĘŚĆ 3

Komputer przenośny ponadstandardowy 16”

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1
	2
	3

	1. 
	Typ
	Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta urządzenia.

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, edycji wideo, uczestnictwa w wideokonferencji,  elektronicznego podpisywania dokumentów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Komputer będzie wykorzystywany do pracy mobilnej, podczas podróży oraz w sesjach wyjazdowych.

	3. 
	Wyświetlacz
	Min 16” jednak nie większy niż 18˝, format (proporcje) ekranu 16:10 lub 16:9, rozdzielczość obsługiwana co najmniej 1920x1200 lub 1920x1080 z matrycą antyrefleksyjną lub matową, jasność typowa wyświetlacza minimum 300 nitów (cd/m2). Nie dopuszcza się matrycy lustrzanej.

	4. 
	Procesor
	Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, zgodny z architekturą x86 o średniej wydajności ocenianej w teście Pass Mark CPU Mark na minimum 31000 punktów w dniu ( 30 marca 2026 r.) Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z tabeli z wynikami testów procesorów, która jest załącznikiem do SWZ. W przypadku, gdy procesor nie znajduje się w tabeli z wynikami testów załączonej przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do oferty wydruk wyniku PassMark – Average CPU Mark z strony https://www.cpubenchmark.net/ z datą nie wcześniejszą niż 14 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk musi być podpisany przez Wykonawcę.

	5. 
	Masa netto
	Nie większa niż 2,5 kg liczona dla urządzenia wzorcowego łącznie z baterią.

	6. 
	Obudowa
	Dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią lub obudowa spełniająca wymogi normy MIL-STD.

	7. 
	Pamięć operacyjna RAM
	Co najmniej 32 GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 64GB

	8. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 1000 GB Gen 4 PCIe x4 NVMe

	9. 
	Wbudowana kamera
	Wbudowana w obudowę ekranu komputera kamera internetowa o rozdzielczości co najmniej 5MP RGB+IR. Wbudowana mechaniczna osłona kamery. 

	10. 
	Napęd optyczny 
	Nagrywarka DVD RW  wraz z dołączonym zewnętrznym (niezależny od wbudowanego w system operacyjny) oprogramowaniem z interfejsem graficznym w polskojęzycznej wersji do odtwarzania i nagrywania płyt z pełną i bezterminową licencją. (dopuszcza się napęd zewnętrzny zasilany z portu, do którego został podłączony).

	11. 
	Klawiatura
	Klawiatura w układzie US-QWERTY z wydzieloną sekcją klawiszy numerycznych, podświetlane wszystkie klawisze klawiatury.

	12. 
	Urządzenie wskazujące
	Wielodotykowy touchpad.

	13. 
	Grafika
	Karta graficzna ze sprzętowym wsparciem dla DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4 osiągająca w teście PassMark Performance Test co najmniej średni wynik 10 000 punktów w G3D Mark w dniu (30 marca 2026 r.). Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z tabeli z wynikami testów kart graficznych, która jest załącznikiem do SWZ. W przypadku, gdy karta graficzna nie znajduje się w tabeli z wynikami testów załączonej przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do oferty wydruk wyniku średniego wyniku Passmark G3D Mark z strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php z datą nie wcześniejszą niż 14 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk musi być podpisany przez Wykonawcę.

Karta graficzna umożliwiająca obsługę min. 1 dodatkowego wyświetlacza podłączonego bezpośrednio do laptopa (jednocześnie z wyświetlaczem wewnętrznym). 

	14. 
	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki stereo do odtwarzania plików multimedialnych o średniej mocy co najmniej 2x1W. 

Wbudowany mikrofon.

	15. 
	Bateria
	Bateria o pojemności min. 75 Wh. Funkcja szybkiego ładowania baterii zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

	16. 
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: 

· 1x cyfrowe złącze graficzne HDMI lub Display Port (funkcjonalność może być osiągnięta z wykorzystaniem portów, np. USB C, Thunderbolt – należy dostarczyć odpowiedni przewód), 

· 1x Ethernet RJ-45 (10/100/1000) (funkcjonalność może być realizowana również za pomocą dołączanego adaptera – należy dostarczyć odpowiedni adapter) wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 
· Zintegrowany lub postaci wewnętrznego modułu karta sieci WLAN obsługująca łącznie standard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),

· modem WWAN 5G (zintegrowany lub postaci wewnętrznego modułu),

· Gniazdo karty SIM,

· 2 x USB o prędkości min. 5 Gb/s. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.,

· Wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 5.4,

· Czytnik kart multimedialny wspierający karty SD lub Micro SD,

· Współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo lub wydzielone gniazda mikrofonu i słuchawek,

· Wbudowany w obudowę laptopa czytnik kart SmartCard obsługujący karty do podpisu kwalifikowanego,

· Czytnik linii papilarnych,

· Port zasilania.

	17. 
	Bezpieczeństwo
	Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej lub zintegrowany z procesorem układ szyfrujący zgodny ze standardem Trusted Platform Module w wersji 2.0 lub nowszej.

Złącze typu Kensington Lock lub rozwiązanie równoważne. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie możliwość zabezpieczenia urządzenia linką z wykorzystaniem dedykowanego otworu dla zaoferowanego rozwiązania, w który wyposażony jest laptop na etapie jego produkcji.

	18. 
	Funkcje BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

· wersji BIOS,

· nr seryjnego komputera,

· modelu komputera,

· ilości zainstalowanej pamięciami RAM,

· modelu procesora.

Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Możliwość włączenia/wyłączenia ustawienia hasła na poziomie systemu BIOS chroniącego przed nieautoryzowaną zmianą ustawień BIOS

· Możliwość włączenia/wyłączenia hasła do dysku twardego.

Wykonawca załączy do oferty instrukcję z opisem krok po kroku włączenia, wyłączenia. skonfigurowania oraz odczytania wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności BIOS. Wydruk musi być podpisany przez Wykonawcę.
Zaimplementowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System diagnostyczny uruchomiany z poziomu menu szybkiego bootowania. System opatrzony min. o funkcjonalność:

· test procesora,

· test pamięci,

· test wbudowanej pamięci masowej.
Aktualizacja BIOS za pomocą strony internetowej producenta w oparciu o najnowsze, aktualne wersje BIOS.

	19. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 11 Professional oraz posiadać oznakowanie efektywności energetycznej.

	20. 
	System operacyjny
	Preinstalowany system Windows 11 Professional 64 bit PL lub nowszy w celu zapewnienia współpracy z środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w sądownictwie powszechnym. System niewymagający aktywacji w firmie Microsoft za pomocą telefonu lub samodzielnej aktywacji przez użytkownika. Dopuszczalna jest aktywacja automatyczna, tzw. aktywacja w tle po podłączenia komputera do Internetu. Licencja bezterminowa. Klucz licencyjny zaszyty trwale w BIOS na etapie produkcji komputera. System operacyjny nieużywany oraz nieaktywowany wcześniej na innym urządzeniu.

Możliwość odzyskania systemu z partycji recovery dysku zainstalowanego w komputerze.

Lub system operacyjny równoważny powyższemu. Poprzez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SWZ system operacyjny w odniesieniu do możliwości uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania funkcjonującego w środowisku Zamawiającego:

· Oprogramowanie Microsoft Office Professional w wersji od 2016 do 2021 oraz wersja subskrypcyjna 365 (każdy z jego komponentów)

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom (http://www.orcom.pl/sadownictwo.php#oferta) 

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit (http://www.albit.eu/)

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-sprawiedliwosci/#rozwiazania) 

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica (http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0)

· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic (http://www.macrologic.pl/#)

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji systemu i jego zasobów umożliwiające:

· określenie preferencji aktualizacji,

· ustawienie priorytetu aktualizacji,

· użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników.

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją dedykowane do ochrony danych i systemu zapewniające:

· wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa danych,

· ochronę danych poprzez egzekwowanie polityki kontroli dostępu, uwierzytelnienie i szyfrowanie poufnych danych,

· automatyczną aktualizację urządzeń i śledzenie zmian dla urządzeń chronionych.

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające:

· tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu

· tworzenie OS media

· tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika lokalizacjach [min. lokalnie, sieć, chmura]

Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. 

Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia:

· Łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.

· Systemu operacyjnego z zainstalowanym interfejsem użytkownika w języku polskim.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające równoważność należy złożyć wraz z ofertą.
 

	21. 
	Wyposażenie dodatkowe
	· Dedykowany zasilacz sieciowy 230V o mocy min. 100W dostarczony z komputerem.
· Nylonowa torba dwukomorowa (do każdej z komór musi się zmieścić dostarczony laptop) dostosowana do wielkości laptopa z odpinanym, regulowanym paskiem na ramię z naramiennikiem. Torba z dodatkową przednią kieszenią. Torba posiadająca w tylnej części pasek umożliwiający na przymocowanie torby na walizkę.

· Mysz bezprzewodowa, z wbudowanym akumulatorem, optyczna lub laserowa, dostarczona z przewodem do ładowania. Możliwa komunikacja z komputerem z wykorzystaniem dwóch technologii Bluetooth oraz odbiornika dołączonego do urządzenia wskazującego, pozwalających na sparowanie urządzenia wskazującego z minimum dwoma urządzeniami (laptopem oraz np. komputerem stacjonarnym) oraz możliwością prostego przełączania się między nimi za pomocą przycisku. Mysz z min. dwoma klawiszami i rolką (scroll), pozwalająca na płynne i precyzyjne sterowanie kursorem na każdej powierzchni (m.in. na szkle).

· Sterowniki dostępne na dedykowanej stronie internetowej (Wykonawca poda adres strony internetowej) lub dołączony fizyczny nośnik (CD/DVD lub pendrive) ze sterownikami.

· Dołączony fizyczny nośnik (CD/DVD lub pendrive) z systemem operacyjnym zainstalowanym na urządzeniu.

	22. 
	Warunki gwarancji
	· Minimum 36 miesięcy,

· Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego,

· Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail,

· Dostępność wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych (w godz. 8-16) w tygodniu przez cały rok w języku polskim w dni robocze,

· Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

· Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej,

· W przypadku awarii nośników danych pozostają one u zamawiającego,

· Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany. w kartonie, zabezpieczony do transportu i magazynowania.

	23. 
	Wsparcie techniczne 
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna Wykonawcy lub producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

· weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, pamięć masowa, pamięć),

· czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Wykonawca poda numer telefonu.

Dostęp do aktualnych w najnowszych certyfikowanych wersjach sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej Wykonawcy lub producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera lub identyfikatora klienta. Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji)
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta komputera. Wykonawca poda adres strony www.

	24. 
	Certyfikaty i standardy
	Oferowane urządzenia muszą być  wyprodukowane przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju -  urządzeń lub systemów  lub rozwiązań informatycznych (producent posiada certyfikat ISO 9001 lub równoważny).

Wymagane dokumenty:

1. dot. testu wydajności procesora - PassMark Average CPU Mark (w przypadku braku w tabeli z wynikami testów załączonej do SWZ przez Zamawiającego), 

2. dot. testu wydajności karty graficznej - PassMark Performance Test G3D Rating (w przypadku braku w tabeli z wynikami testów załączonej do SWZ przez Zamawiającego),

3. zaświadczenie dot. Normy PN-EN  ISO 9001 lub równoważnej dla producenta,

4. dot. deklaracji zgodności CE lub UE lub równoważna dla oferowanego urządzenia,

5. Dokument  poświadczający, że oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym ( wydruk ze strony Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta komputera), a w przypadku zaoferowania równoważnego systemu operacyjnego oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta tego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym ( wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego lub oświadczenie producenta komputera).

6. Dokument potwierdzający oznakowanie efektywności energetycznej.

7. dokument potwierdzający zaoferowane parametry urządzenia w zakresie wskazanym w SWZ:: karta katalogowa urządzenia lub specyfikacja techniczna lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta.
8. oświadczenie o pozostawieniu nośnika danych u Zamawiającego na  wypadek awarii nośnika danych.
9. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowana licencja systemu operacyjnego pochodzi z legalnego źródła.

10. Instrukcja krok po kroku włączenia, wyłączenia. skonfigurowania oraz odczytania wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności BIOS.
11. Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : https://tcocertified.com/product-finder/ – załączyć do oferty wydruk z strony lub równoważny.
Poprzez równoważność certyfikatu TCO Zamawiający rozumie:

W zakresie wydajności energetycznej: 

· Certyfikat efektywności energetycznej przyznany przez niezależną organizację certyfikacyjną w zakresie zużycia energii elektrycznej (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów, lub norma EPEAT) 

W zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego: 

· certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzeń komputerowych z dyrektywą RoHS – (ang. Restriction of Hazardous Substances) z 27 stycznia 2003 r. (2002/95/EC) potwierdzający, że oferowane produkty nie zawierają kadmu, rtęci, ołowiu, sześciowartościowego chromu, PBDE, PBB oraz innych uznanych za niebezpieczne substancji. 

W zakresie ergonomicznej konstrukcji, jakości obrazu, możliwości regulacji i dostosowania środowiska pracy:

· certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 9241 lub TUV lub TUV Ergo. 

W zakresie produkcji z uwzględnieniem wpływu na środowisko:

· certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 50001.

W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników:

· ograniczony poziom pola elektrycznego i magnetycznego zgodnie z normą IEEE C95.1 – 2019, potwierdzony certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez niezależną, akredytowaną jednostkę, 

· ograniczony poziom hałasu według normy ISO 9296, mierzony według ISO 7779, potwierdzony certyfikatem wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę na podstawie wykonanych testów.

W zakresie obsługi i przedłużenia cyklu przydatności:

· certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 14040.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające równoważność należy złożyć wraz z ofertą.


III. WYKAZ LOKALIZACJI

Część I:

· Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski – 4 szt.
· Sąd Rejonowy w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo – 2 szt.

· Sąd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich 4, 19-300 Ełk – 13 szt.

· Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 4 i 2, 11-300 Biskupiec – 6 szt.
· Sąd Rejonowy w Mrągowie, ul. Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo – 4 szt.

· Sąd Rejonowy w Pułtusku, ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk – 6 szt.

· Sąd Rejonowy w Wyszkowie, ul. Kościuszki 50 07-200 Wyszków – 6 szt.

Część II:

· Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Ludwika Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki – 4 szt.

· Sąd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich 4, 19-300 Ełk – 12 szt.

· Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn – 30 szt.

Część III:

· Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok – 6 szt.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok
telefon: 85 743 07 27; email: boi@bialystok.sa.gov.pl


