OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa przełączników sieciowych, macierzy dyskowej i bibliotek taśmowych na potrzeby sądów apelacji białostockiej”

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest Dostawa przełączników sieciowych, macierzy dyskowej i bibliotek taśmowych na potrzeby sądów apelacji białostockiej.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

- Przełącznik sieciowy zarządzalny desktop L2 – 21 szt. wraz z gwarancją producenta przez okres minimum 36 miesięcy;

- Przełącznik sieciowy zarządzalny rack L2 z PoE – 27 szt. wraz z gwarancją producenta przez okres minimum 36 miesięcy;

- Macierz dyskowa do montażu w szafie rack. – 1 szt. wraz z gwarancją producenta przez okres minimum 60 miesięcy;

- Biblioteka taśmowa do montażu w szafie rack – 2 szt. wraz z gwarancją producenta przez okres minimum 36 miesięcy;

- Wymagania minimalne oferowanego sprzętu

Część I - Przełącznik sieciowy zarządzalny desktop L2:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ | Przełącznik sieciowy zarządzany desktop L2. |
|  | Porty | - Co najmniej 8 portów 10/100/1000 Mb full-duplex z automatycznym wykrywaniem szybkości oraz - co najmniej dwa porty 1GE typu COMBO (RJ-45/SFP) |
|  | Obudowa | Obudowa typu desktop z możliwością montażu na ścianie i w szafie rack 19”. |
|  | Parametry fizyczne | Przełącznik charakteryzujący się bezgłośną pracą (brak wentylatorów/wiatraków). |
|  | Wielkość tablicy adresów MAC | Co najmniej 10 000 |
|  | Wydajność | - Przepustowość: co najmniej 20 Gb/s, - Wydajność przełączania: minimum 14 Mpps dla pakietów 64-bajtowych, - przełączanie z wydajnością linerate na wszystkich portach. |
|  | Obsługa standardów | 10/100/1000 BASE-T Ethernet (IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab), agregacja portów zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad), Flow control (IEEE 802.3x), VLAN (IEEE 802.1Q), Spanning Tree (IEEE 802.1d/w), Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s), Autentykacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x, PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (IEEE 802.3at), Efficient Energy Ethernet (IEEE 802.3az) |
|  | Obsługa funkcjonalności, co najmniej | Obsługa 64 sieci VLAN, obsługa funkcjonalności tzw. Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego, obsługa ramek JUMBO wielkości co najmniej 9000 bajtów, SSH v1 i v2, SSL, Web Based Authentication, QoS z priorytetyzacją dla 4 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym, Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED lub CDP). |
|  | Zarządzanie | Co najmniej poprzez protokoły: IPv4 i IPv6, http/https, SSH, SNMP |
|  | Zasilanie | Przełącznik powinien być wyposażony w zasilacz AC, przystosowany do zasilania z sieci 230V. |
|  | Budżet mocy pozwalający na zasilenie podłączonych urządzeń | Minimum 60 W |
|  | Gwarancja | Min 36 miesięcy. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany. w kartonie, zabezpieczony do transportu i magazynowania. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale). |

Część II - Przełącznik sieciowy zarządzalny rack L2 z PoE:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ | - Przełącznik sieciowy zarządzalny rack L2 Gigabit Ethernet z obsługą funkcjonalności PoE - W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oraz podanie wszystkich licencji które będą dostarczone wraz z oferowanym urządzeniem celem spełnienia poniższych parametrów. |
|  | Parametry fizyczne | - Wysokość urządzenia nie większa niż 1U - Obudowa pozwalająca na instalację w szafie typu rack 19” – należy dostarczyć wszelkie niezbędne elementy umożliwiające montaż przełącznika w szafie rack 19”. |
|  | Porty | - Minimum 48 portów 10/100/1000BaseT PoE / PoE+ - Minimum 2 dodatkowe porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+ do podłączenia np. z urządzeniami warstwy dystrybucyjnej. - Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami: 1000Base-LX/LH, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR oraz modułów CWDM – zależnie od potrzeb zamawiającego. |
|  | PoE | - Wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 zapewniały zasilanie PoE nie mniej niż 15,4 W na port (zgodnie z 802.3af) oraz PoE+ nie mniej niż 30 W na port (zgodnie z 802.3at) - Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić w sumie minimum 740W dla urządzeń podłączonych do portów PoE/PoE+ oferowanego przełącznika |
|  | Łączenie w stos | Możliwość łączenia w stos (zamawiający dopuszcza stackowanie po portach uplink pod warunkiem, że będą to porty dodatkowe w stosunku do wymaganych w pkt. 3) przełączników z zapewnieniem następujących funkcjonalności: - Możliwość połączenia w stos co najmniej 8 urządzeń - Zarządzanie poprzez jeden adres IP (zarządzalny jak pojedyncze urządzenie) - Przepustowość w ramach stosu min. 80 Gb/s Jeżeli realizacja funkcji stackowania wymaga dodatkowych modułów/kabli/licencji itp. ich dostarczenie w ramach tego postępowania nie jest wymagane. |
|  | Wydajność | - Przepustowość zapewniająca wydajność linerate na wszystkich portach - Prędkość przesyłania dla pakietów 64-bajtowych minimum 130 Mpps |
|  | Pamięć | - Urządzenie musi posiadać min. 2 GB pamięci DRAM i min. 512 MB pamięci flash |
|  | Wielkość tablicy routingu | - Min. 3000 tras IPv4 - Min. 1500 tras IPv6 |
|  | Obsługa funkcjonalności, co najmniej | - Przełącznik obsługuje sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż 4000 - Wielkość tablicy MAC adresów co najmniej 16000 - Obsługa ramek JUMBO o wielkości co najmniej 9000 bajtów - Zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) - Obsługa protokołu NTP - Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping - Wsparcie dla protokołów związanych z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - IEEE 802.1d Spanning Tree - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. - Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności serwera DHCP - Obsługa agregacji portów zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad) - Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) - Obsługa protokołu Link Layer Discovery Protocol i LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP)* - Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli oraz za pomocą standardowych protokołów (co najmniej SSH) - Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych - Przełącznik musi umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN - Obsługa protokołów routingu: - Routing statyczny dla IPv4 i IPv6 - Routing dynamiczny - RIP |
|  | Zarządzanie i konfiguracja | - Zarządzanie poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli - Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTP/HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6 |
|  | Bezpieczeństwo | Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: - Obsługa list kontroli dostępu (ACL) - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN. - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X - Wymagana jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem - Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping lub równoważne, Dynamic ARP Inspection lub równoważne, IP Source Guard lub równoważne* - Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard lub równoważne), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard lub równoważne) * - VLAN dla obsługi usług głosowych (tzw. Voice VLAN) umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego - Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne) * |
|  | Zapewnienie jakości usług | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP - Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. - Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) |
|  | Zasilanie | Zasilacz 230V AC, możliwość instalacji zasilacza redundantnego. Urządzenie musi być dostarczone z kompletem przewodów zasilających, umożliwiających podłączenie do gniazd typu E oraz typu C14. Do każdego zasilacza powinny być dostarczone dwa przewody, po jednym każdego z wymienionych typów po stronie źródła zasilania. Długość przewodów powinna wynosić minimum 1,5m. |
|  | Dodatkowe wymagania | Wszystkie przełączniki muszą być tego samego producenta i modelu. |
|  | Gwarancja | - Urządzenie musi być objęte gwarancją na okres min 36 miesięcy z reżimem serwisowym 8x5xNBD - Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie dawniej niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem. - Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość aktualizacji systemu operacyjnego (pobrania nowej wersji) poprzez stronę producenta przez okres nie krótszy niż udzielona na urządzenie gwarancja. - Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży producenta urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów seryjnych dostarczonego urządzenia u Producenta w celu sprawdzenia czy urządzenie pochodzi z legalnego kanału sprzedaży oraz czy jest u producenta zarejestrowane na Zamawiającego jako klienta końcowego. - Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale). - Zamawiający wymaga, by serwis był świadczony bezpośrednio przez producenta urządzeń na podstawie kontraktów serwisowych Producenta, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części oryginalne, zgodnie z metodyka i zaleceniami Producenta. - Wykonawca gwarantuje, iż sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy pochodzi z legalnego źródła i nie jest częścią żadnego projektu oferowanego dla innych podmiotów. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert zawierających sprzęt poserwisowy lub refabrykowany. |

Część III - Macierz dyskowa do montażu w szafie rack

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje minimum 12 dysków 3.5”. |
|  | Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów iSCSI 10GbE SFP+. Należy dostarczyć również 6 kabli twinax 10GbE o długości co najmniej 3m kompatybilne z macierzą oraz posiadanymi przez Zamawiającego serwerami R630. Zamawiający zamierza podłączyć bezpośrednio do nowego systemu posiadane trzy serwery Dell R630 (ST: 7VKBMM2, 7VL7MM2, 7VJ5MM2) w związku z czym należy dostarczyć 6 kart sieciowych co najmniej 2-porty SFP+ każda (po 2 karty na serwer) nowe, nieużywane, w pełni kompatybilne ze wskazanymi serwerami. Instalacja kart nie może naruszyć gwarancji serwerów. |
|  | Cache | Minimum 8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. |
|  | Dyski | Zainstalowane łącznie minimum 12 dysków Hot-Plug SSD 12Gbps do intensywnego odczytu o pojemności minimum 1.92TB każdy. Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 264 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. |
|  | Porty macierzowe | 2 porty 1Gbit przeznaczone do zarządzania macierzą |
|  | Oprogramowanie/Funkcjonalności | Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków. Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD. Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym. |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, VMware ESXi. |
|  | Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory redundantne, kontrolery RAID redundantne obsługujące poziomy min. 5,6,10. |
|  | Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii nośników pozostają one własnością Zamawiającego. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). |
|  | Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001:2008. |

Część IV - Biblioteka taśmowa do montażu w szafie rack:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Obudowa | Oferowana biblioteka taśmowa musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie typu rack 19”. Wysokość biblioteki maksymalnie 4U. Urządzenie należy dostarczyć wraz z niezbędnymi elementami do zamontowania w szafie typu rack 19”. |
|  | Wykorzystywana technologia | Linear Tape Open 7 wspierające technologię partycjonowania nośników oraz WORM. Urządzenie musi mieć możliwość instalowania w tej samej obudowie i w tym samym czasie także napędów wspierających technologię Linear Tape Open 6 i 8 generacji. |
|  | Wbudowane napędy | Jeden napęd Linear Tape Open 7 generacji wyposażony w złącze SAS 6Gb Napęd musi wspierać technologię LTFS (Long Term File System) umożliwiającą kopiowanie danych na taśmę bez konieczności użycia oprogramowania do backupu (W przypadku gdy wykorzystanie technologii LTFS wymaga dodatkowych licencji musi ona zostać dostarczona razem z urządzeniem) Zamontowany napęd musi umożliwiać rozbudowę biblioteki o dodatkowe napędy bez konieczności jego demontażu z urządzenia. Jeżeli licencjonowana jest liczba napędów - wymagane jest aktywowanie wszystkich dostępnych w urządzeniu |
|  | Interfejs napędu | SAS 6Gb |
|  | Interfejs biblioteki | SAS 6Gb |
|  | Liczba slotów (miejsc na taśmy w magazynku) | - Minimum 32 szt. (urządzenie musi być dostarczone z kompletem magazynków). Jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane jest aktywowanie wszystkich dostępnych w urządzeniu slotów i magazynków, - Możliwość zdefiniowania 1 slotu Import Export (Mail slot) – Czytnik kodów kreskowych |
|  | Możliwości rozbudowy | - Możliwość rozbudowy do min. 2 napędów LTO w celu zwiększenia transferu danych w ramach tej samej obudowy - Robot musi mieć możliwość dostępu do wszystkich oferowanych slotów biblioteki. - Możliwość rozbudowy do min. 72 slotów w celu zwiększenia pojemności Rozbudowa w ramach tej samej obudowy lub poprzez kaskadowanie obudów. Urządzenie musi mieć możliwość łączenia ze sobą kolejnych modułów z możliwością automatycznego przekładania nośników między modułami przy czym każdy z modułów musi być wyposażony w niezależny system zasilania i zarządzania, niezależny robot do przekładania nośników oraz być zdolny do samodzielnej pracy. - Możliwość instalacji napędów z interfejsem SAS |
|  | Zarządzanie | - Zdalne zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW (Web GUI) przez wbudowany port Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet, - Obsługa za pomocą panelu kontrolnego umieszczonego na froncie urządzenia |
|  | Oprogramowanie | Wraz z biblioteką należy dostarczyć serwerowe oprogramowanie kompatybilne z systemami Windows 2012R2/2016/2019/2022 umożliwiające: - Proaktywne zdalne i lokalne monitorowanie stanu biblioteki i napędów, - Konfigurację biblioteki, - Prowadzenie statystyk biblioteki, - Definiowanie grup użytkowników z różnymi prawami dostępu do biblioteki (Np. operator, użytkownik, serwis), - Diagnostykę, - Wbudowany agent SNMP - Możliwość wysyłania alertów o różnym stopniu ważności na jeden adresy email. |
|  | Inne | - Możliwość podzielenia zasobów taśmowych pomiędzy różne systemy – partycjonowanie, wraz z możliwością podłączenia każdego z zainstalowanych napędów do innego serwera w tym samym czasie, - Możliwość wyjmowania magazynków z urządzenia nawet przy braku zasilania, - Urządzenie musi być wyposażone w interfejs sieciowy 100base T Ethernet lub 1000BaseT Ethernet, USB służący do podłączenia urządzeń testowych oraz umożliwiające aktualizację firmware napędu oraz biblioteki, - Urządzenie musi być standardowo wyposażone w czytnik kodów kreskowych. |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Wraz z biblioteką należy dostarczyć min. 32 szt. taśm LTO Ultrium-7 RW, wraz z etykietami oraz 2 szt. taśmy czyszczącej, przy czym wszystkie dostarczone nośniki muszą być kompatybilne i dedykowane do współpracy z oferowanym urządzeniem, co należy poświadczyć odpowiednim oświadczeniem producenta urządzenia lub oświadczeniem Wykonawcy. W przypadku awarii, uszkodzone taśmy pozostają u Zamawiającego (wymagane oświadczenie Wykonawcy). Wraz z biblioteką należy dostarczyć kontroler SAS dual port 12Gb Low Profile |
|  | Niezawodność | MTBF: min. 100 000 lub MSBF min. 1 milion cykli |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy liczone od daty dostawy urządzenia do Zamawiającego, świadczonej w miejscu instalacji, Wymagany poziom gwarancji musi obejmować zarówno samo urządzenie jak i wszystkie zainstalowany napędy. |
|  | Okablowanie | Okablowanie niezbędne do użytkowania urządzenia: - zestaw kabli zasilających umożliwiających podłączenie do sieci 230V - zestaw przewodów do podłączenia z UPS zakończony wtyczką IEC 60320 (C13 żeńskie) - Przewód połączeniowy typu SAS o długości min 2 m. umożliwiający komunikację z urządzeniem oraz wszystkimi zainstalowanymi napędami. |